Bilans mas ziemnych – kanalizacji sanitarnej   PCV Dz 200 mm

b- szerokość  wykopu 1,10 m

dz - śr.zew. rury 0,20

średnia gł. wykopu  2,74+ podsypka 0,10 = 2,84 m

Odległość :  466,40 m +3,00 m odejście od S11a = 469,40

| Punkt | Odległość [m] | Szer. wykopu [m] | Śr .gł. [m] | Objętość [m3 |  |  |  | Objętość zasypki [m3] |  | Nadmiar gruntu [m3] | Skrzyżowanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wykopu 2*3*4 | Podsypki 2*3*0,10 | Obsypki 2*3*(dz+0,30) | Rur./St. 0,785*dz2 *2 | Strefy ochronnej rury i studni 7-8 | Powyżej strefy ochronnej rury 5-(6+7) |  | kabel | rura |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6+8+10%kol.10 | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S4a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 469,40 | 1,10 | 2,84 | 1466,41 | 51,63 | 258,17 | 14,74 | 243,43 | 1156,61 w tym: | 66,37+115,66 | - | - |
| S13a |  |  |  |  |  |  |  | gr. rodzimy | gr.rodz.1040,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pospółka 115,66 |  |  |  |
| Razem |  |  |  | 1466,41 | 51,63 | 258,17 | 14,74 | 243,43 | 1156,61 | 182,03 | - | - |
| dodatkowy wykop pod studnie 1,20*3,00*(śr.gł.+dno st.+pods.)*9 1,20*3,00*(2,84+0,20+0,20)*9 |  |  |  | 104,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dodatkowa podsypka pod studnie 1,20*3,00*0,20*9 |  |  |  |  | 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| obsypka studni 1,20*3,00*(2,84+0,20)*9 |  |  |  |  |  | 98,50 |  |  |  |  |  |  |
| objętość studni 3,14*0,60*0,60*3,04*9 |  |  |  |  |  |  | 30,93 |  |  |  |  |  |
| zasypka studni (kol.7-8 ) 98,50-30,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,57 |  |  |  |
| nadmiar gruntu (kol. 6+8) 6,48+30,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,41 |  |  |
| ogółem |  |  |  | 1571,39 | 58,11 | 356,67 | 45,67 | 243,43 | 1224,18 | 219,44 | - | - |